MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Construção de Abrigo de Espera para Unidade de Saúde da Família.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana – ES.

Localização: Rua Giuseppe Giostri, Sede, Itarana – ES.

Área a ser construída: 24,00 m².

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Competirá a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento e transportes adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

2 - CADERNO DE ENCARGOS:

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, uma cópia do projeto, cópia da planilha executiva, com as colunas de descrição dos serviços e quantidades, com as etapas dos serviços planejados para execução.

- - INSTALAÇÃO DA OBRA:

- O terreno será roçado e limpo.

- Providenciar, junto às concessionárias locais, as ligações de serviços públicos.

- Montagem do canteiro de obras, com no mínimo: barracão de escritório e depósito, instalação sanitária de serviço.

- O canteiro deverá ser limpo e organizado, retirando-se quaisquer equipamentos, materiais, entulhos e outros que não sejam necessários à execução.

- - Movimento de terra:

- A locação da obra será feita rigorosamente de acordo com os níveis e indicações constantes dos projetos e detalhes.

- As escavações mecânicas ou manuais serão executadas dentro da melhor técnica comprovada pela experiência e/ou normas, assim garantindo as condições adequadas de segurança.

- Os aterros que porventura existirem será executado em camadas uniformes, constituídas por material escolhido e isento de matéria orgânica, molhada e compactada.

- – Infraestrutura:

- As fundações serão em concreto armado, sapatas e baldrames, assentados sobre camada de concreto magro, em terreno previamente apiloado (detalhes em planta).

- – Superestrutura:

- A estrutura será em concreto armado, obedecendo às normas da ABNT, com a resistência do concreto fixada de acordo com projeto estrutural e com as tensões calculadas nos diversos elementos estruturais.

- Durante a execução serão previstas as passagens necessárias para a execução das instalações.

- A execução será feita como determina a boa técnica, sendo o concreto adensado por meio de vibradores.

- - Paredes e painéis:

- As paredes serão de tijolos cerâmicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no traço recomendado, regularmente colocado, perfeitamente nivelado e aprumado, nos alinhamentos e dimensões indicados nos projetos e detalhes aprovados.

- Os apertos serão executados com argamassa de cimento e areia no traço recomendado, com espessura máxima de 0,03 m e somente depois de decorridos dez dias do levantamento das paredes.

- - Cobertura:

- As telhas serão assentadas sobre engradamento de estrutura metálica, conforme especificado em projeto, observado os caimentos recomendados em projeto, com cumeeiras e beirais compatíveis.

- – Revestimento de paredes:

- As argamassas de revestimento, do tipo reboco paulista, serão de cimento, cal e areia, nos traços recomendados com acabamento camurçado, executadas de forma cuidadosa, bem nivelada e aprumada, sem depressões, saliências ou trincas, arrematadas em canto vivo.

- – Pisos Internos.

- As cerâmicas a serem empregados serão de marca reconhecida no mercado, conforme especificado em projeto, isentos de falhas, trincas ou diferenças de tonalidade, assentados com junta reta e rejuntados com rejunte industrializado em tonalidade própria, conforme recomendações do fabricante.

- Os rodapés devem ser executados em cerâmica conforme projeto / memória de cálculo.

- – Pinturas:

- As superfícies a serem pintadas serão isentas de quaisquer defeitos de revestimento.

- Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias, até se obter a coloração uniforme e o cobrimento desejado, com no mínimo duas.

- A pintura externa e interna será em tinta acrílica

- - Instalações Elétricas:

- Serão embutidas conforme normas da concessionária local e técnica usual, devendo o material básico a ser empregado, atender ao que se segue:

- As caixas serão em PVC amarelo, Tigre, com tampa aparafusada e nas dimensões compatíveis com a aplicação.

- Disjuntores aplicados em quadros com barramento e chave geral, com perfeita distribuição de circuitos e equilíbrio de fases.

- Condutores de cobre, isolados por camada de plástico.

- Eletrodutos em PVC rígido ou sanfonado, conforme normas da concessionária.

- Espelhos e placas para caixas serão de material plástico resistente, bem acabado, sem rebarba, Pial, Apolo ou Bticino.

- Interruptores e tomadas serão de embutir, Pial, Bticino ou Fame.

- A unidade disporá de quadro de distribuição, instalado de acordo com o projeto, dotado de circuito independente para cargas mais evidentes.

- – Serviços Complementares:

- Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.

- Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

- Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

- Os bancos serão executados com apoio em alvenaria e granito cinza andorinha com 2 cm de espessura.

- O piso cimentado externo deverá ser executado com acabamento camurçado, argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5 cm, e lastro de concreto com 8 cm de espessura.

14 - Generalidades:

- Toda e qualquer dúvida sobre especificações e/ou serviços deverão ser sanadas com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Itarana, não podendo em momento algum alegar desconhecimento das mesmas.

______________________________________________________

Responsável Técnico PMI - Matheus Sofiste Teixeira

Engenheiro Civil - CREA ES-034017/D